南京审计大学实验日志

| 时间 | 2025-04-25 13:30-16:50 | 地点 | 文心楼201 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 制造业设施设备规划 |  |  |
| 实验类型 | 综合性实验 |  |  |
| 实验环境 | 实验室电脑，一鼎堂教学软件 |  |  |
| 实验目的 | （1）体验设施设备规划过程 （2）理解设施设备规划的目的和原则 （3）理解系统规划布置设计要素SLP （4）理解作业相关图 （5）理解装配线平衡的基本方法 |  |  |
| 实验要求 | 设施设备规划动线设置； 完成生产目标； 降低成本，缩短动线。 |  |  |
| 实验内容 | 当前有一个空的车间，规划未来需要生产不同的产品，不同产品生产工艺不同。现在需要你采购各种生产机器和工人，并对这个车间进行合理布局，最后进行搬运设置，目的是达到生产要求，并尽量减少或消除不必要的作业，缩短生产周期，减少占地、物料停留、搬运和库存。 |  |  |
| 实验过程和结果 | 基于空车间场景，需规划生产不同工艺的产品。首先，依据生产需求采购车床、磨床、钻床、锯床等生产机器及搬运工、质检人员；其次，运用SLP要素与作业相关图，结合产品生产工艺，对车间进行合理布局，确定各设备、工位位置；最后，设置搬运路径与规则，力求达到生产要求，减少非必要作业，缩短生产周期与占地空间，降低物料停留、搬运及库存成本 。 在第一次实验中 1. 资源配置：根据生产任务，在一鼎堂实验教学软件中采购设备与人员，总投入32万元，占用137平车间面积。 2. 布局设计：通过SLP分析各工序物流强度，结合作业相关图确定设备布局，将关联性强的工序（如加工与质检）就近布置。 3. 动线优化：划分多个搬运区域，配置3组搬运工，分散物料运输压力；设置循环搬运路径，减少交叉与折返。 生产目标达成情况：超额完成生产任务： 4小时生产零件A 376个（超产34.3%）、零件B 402个（超产34%）； 8小时生产零件A 776个（超产33.8%）、零件B 822个（超产34.7%）。 2. 搬运效率：总搬运次数967次，较分散（原料库25次、搬运1 337次、搬运2 128次、搬运3 477次），动线设计有效降低单一区域负荷。 3. 资源闲置率： 机器闲置率：综合33.63%，质检设备闲置率高达64.97%-65.58%，车床与钻床闲置率30%-37%，磨床与锯床利用率较高（0.08%-0.10%）。 搬运工闲置率：综合78.92%，搬运2闲置率92.13%，反映人力配置可能冗余。 在后期实验中，我依据生产任务与工艺要求完成设备采购与人员配置，显示投入19万元资金，占用91平车间面积。 在布局阶段，尝试运用SLP方法分析物流强度与作业关联度，初步确定设备位置与动线。在搬运设置环节，根据各工序衔接需求，规划搬运路径。 但是最终实验结果显示，生产目标未达成：4小时生产零件A 300个（超产但不均衡）、零件B 293个（未达标）；8小时生产零件A 616个、零件B 593个（均未达标）。搬运次数累计1146次，其中原料库搬运20次、搬运1承担1126次，搬运负担集中。机器闲置率综合平均值17.67%，质检1闲置率高达47.52%；搬运工闲置率综合平均值32.17% ，反映出资源利用效率不足。 |  |  |
| 主要问题及解决方案 | 第一次实验中： 1.?资源闲置率过高：质检设备与搬运工闲置率显著，可能因产能规划过度或任务分配不合理。 解决方案：减少质检设备数量或合并质检工序；根据搬运峰值需求动态调配人力，降低闲置成本。 2.?成本与空间投入较大：总投入32万元、占地137平，较资源消耗偏高。 解决方案：重新评估设备选型，优先选择高性价比设备；优化布局，压缩冗余空间，提升单位面积产能。 后期实验： 1.?生产目标未达成：原因在于设备配置与人员分工不合理，生产线各环节产能不匹配。后续可重新评估各工序生产耗时与设备效率，优化设备数量与型号，调整工人排班与任务分配，运用装配线平衡方法计算各工位标准作业时间，均衡产能。 2.?搬运效率低下：搬运路径规划欠佳，导致搬运1工作量过大且存在无效搬运。可通过重新绘制作业相关图，结合SLP分析，调整车间布局，将关联紧密的工序与设备就近布置，缩短搬运距离，减少搬运次数。 3.?设备与人员闲置率高：根源在于生产流程设计不科学，质检环节与生产环节脱节。需优化工艺流程，将质检工序前置或嵌入生产流程，实时监控产品质量，减少质检等待时间。 两次实验对比： 从 失败实验 成功实验 差异原因 来看， 第一次实验超额完成（超产34%左右）后期实验的生产目标 未达标（A、B零件均产量不足） 搬运效率 总次数967次，总次数1146次，集中于搬运1（1126次）分散至3组搬运工 成功实验通过多区域搬运分工与循环路径设计，减少无效搬运与单一环节压力。 资源闲置率 机器闲置率17.67%，质检闲置47.52% 机器闲置率33.63%，质检闲置64.97%-65.58% 成功实验虽提升产能，但设备与人力配置过度，导致闲置率升高；失败实验则因产能不足掩盖资源浪费问题。 成本与空间 投入32万元，占地137平 投入19万元，占地91平 ，成本更高。 |  |  |
| 实验收获 | 通过本次实验，我完整经历了制造业设施设备规划从设计到实践的全过程，深刻认识到科学规划对生产运营的关键作用。在理论层面，将SLP要素、作业相关图、装配线平衡等抽象概念转化为实际操作，强化了对设施规划原理的理解；在实践层面，熟练掌握了运用实验教学软件进行设备采购、布局设计与动线规划的方法。 面对实验失败暴露的问题，学会了从生产流程、资源配置、布局规划等多维度分析原因，掌握了针对性的优化策略，提升了问题解决与系统优化能力。同时，也意识到成本控制、效率提升需综合考虑各环节协同性，为今后从事制造业规划、生产管理等工作积累了宝贵的经验教训，明确了持续优化与改进的方向。 |  |  |
| 教师评分（等级） | 95 |  |  |